- Sanitační plán pro chov prasat

- Stáje pro prasnice:

- PORODNY: 	mezi turnusy

- Mechanická očista, namáčení vodou – spotřeba 1,5 l/m2

- Aplikace detergentu Biosolve Plus pěnovací lancetou při nízkém tlaku 20 barů v koncentraci 0,5-1 % a se spotřebou 250 ml/1m2.

- Po 20 – 60 minutách působení detergentu provedeme mytí tlakovou vodou a oplach. Mytí provádíme při tlaku 160 barů a vysokém průtoku 20-40l/min. Průtok je důležitější než tlak.

- Za 1-5 hodin po oplachu provedeme aplikaci 1% roztoku Virkon S postřikem 250 ml/m2. Dezinfekci provádíme při nízkém tlaku 20 barů a optimální průtok je 15l/min. Tryska by měla vytvářet placatý (vějířovitý) proud.

- Březí prasnice před přesunem na porodnu omýt a zdezinfikovat  povrch těla  0,5% roztokem přípravku Virkon S

- 24-48 hodin před naskladněním prasnic na porodnu provést prostorovou dezinfekci fogováním (4% Virkon S)

za přítomnosti zvířat

- 1 x týdně fogování (0,5% Virkon S) první fogování provést po ukončení porodů

- JALOVÉ A BŘEZÍ:

- Mechanická očista, namáčení vodou – spotřeba 1,5 l/m2

- Aplikace detergentu Biosolve Plus pěnovací lancetou při nízkém tlaku 20 barů v koncentraci 0,5-1 % a se spotřebou 250 ml/1m2.

- Po 20 – 60 minutách působení detergentu provedeme mytí tlakovou vodou a oplach. Mytí provádíme při tlaku 160 barů a vysokém průtoku 20-40l/min. Průtok je důležitější než tlak.

- Za 1-5 hodin po oplachu provedeme aplikaci 1% roztoku Virkon S postřikem 250 ml/m2. Dezinfekci provádíme při nízkém tlaku 20 barů a optimální průtok je 15l/min. Tryska by měla vytvářet placatý (vějířovitý) proud.

- Stáje pro selata:

- PŘEDVÝKRM: mezi turnusy

- Mechanická očista, namáčení vodou – spotřeba 1,5 l/m2

- Aplikace detergentu Biosolve Plus pěnovací lancetou při nízkém tlaku 20 barů v koncentraci 0,5-1 % a se spotřebou 250 ml/1m2.

- Po 20 – 60 minutách působení detergentu provedeme mytí tlakovou vodou a oplach. Mytí provádíme při tlaku 160 barů a vysokém průtoku 20-40l/min. Průtok je důležitější než tlak.

- Za 1-5 hodin po oplachu provedeme aplikaci 1% roztoku Virkon S nebo Viroshield postřikem 250 ml/m2. Dezinfekci provádíme při nízkém tlaku 20 barů a optimální průtok je 15l/min. Tryska by měla vytvářet placatý (vějířovitý) proud.

- 24-48 hodin před naskladněním selat provést prostorovou dezinfekci fogováním (4% Virkon S)

za přítomnosti zvířat

- 1 x týdně fogování (0,5% Virkon S)

- Dezinfekce napájecího systému a vody:

Aplikace přípravku Virkon S v 0,5% koncentraci. Naplnit systém dezinfekčním roztokem, nechat minimálně 1 hodinu působit a propláchnout.

Dezinfekce vody k napájení aplikací přípravku Virkon S v 0,1% koncentraci – takto ošetřenou vodu mohou zvířata pít.

- Dezinfekce rukou personálu:

- Po umytí nanést na suchou pokožku dezinfekci, rozetřít  a nechat zaschnout.

- Dezinfekční bariéry pro dezinfekci obuvi mezi sekcemi:

1% roztok Virkon S (nebo 1% roztok Virophor)  po dobu 5-7 dní, v případě silného znečištění vyměnit ihned.

- Dezinfekční bariéry pro vozidla na vstupu do chovu:

1% roztok Virophor po dobu 5-7 dní, v případě silného znečištění vyměnit ihned.

- Plynování zásobníků krmiva (sil):

- Aplikace přípravku Fumagri HA  1 x za 3 měsíce.

- Pravidelné provádění účinné dezinsekce:

- Přípravek Agita nebo Slurry flies

- Pravidelné provádění účinné deratizace.